Naučnoistraživački seminar 2.1

Student:

Ajdin Alihodžić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike

"Estimacija električnog i magnetskog polja ispod nadzemnih prenosnih vodova primjenom umjetnih neuronskih mreža" - "Electric and Magnetic Field Estimation Under Overhead Transmission Lines Using Artificial Neural Networks"

SAŽETAK

U ovom radu predložena je nova metoda za estimaciju intenziteta električnog polja i gustoće magnetskog toka u blizini visokonaponskih nadzemnih prenosnih vodova. Predložena metoda se zasniva na dvije potpuno povezane neuronske mreže sa direktnim prostiranjem za nezavisnu estimaciju intenziteta električnog polja i  gustoće magnetskog toka. Umjetne neuronske mreže su trenirane upotrebom algoritma skaliranog konjugiranog gradijenta. Skupovi podataka za treniranje odgovaraju različitim konfiguracijama nadzemnih prenosnih vodova koje su generisane upotrebom algoritma posebno razvijenog u tu svrhu. Željene vrijednosti izlaza u skupovima podataka za intenzitet električnog polja i gustoću magnetskog toka izračunate su upotrebom metode simulacije naboja i metode zasnovane na Biot-Savartovom zakonu, respektivno. Ovi podaci su generisani za fiksne vrijednosti primijenjenih napona i intenziteta struje. U slučajevima kada se primijenjene vrijednosti napona i intenziteta struje razlikuju od onih koje se koriste za treniranje umjetne neuronske mreže, vrijednosti intenziteta električnog polja i gustoće magnetskog toka se na odgovarajući način skaliraju. U cilju provjere valjanosti predložene metode, napravljena je komparativna analiza predložene metode sa metodom simulacije naboja za proračun intenziteta električnog polja te sa metodom zasnovanom na Biot-Savartovom zakonu za proračun gustoće magnetskog toka. Nadalje, napravljena je usporedba rezultata dobijenih predloženom metodom sa rezultatima mjerenja u blizini dva 400 kV prenosna voda. Rezultati analize performansi su pokazali da predložena metoda može dati precizne rezultate estimacije intenziteta električnog polja i gustoće magnetskog toka za različite konfiguracije nadzemnih prenosnih vodova.